Facultad de Tecnologías Interactivas

"Sistema IoT para el Control Ambiental y Calidad del Aire en Espacios Cerrados"

Informe Técnico de la asignatura de Proyecto de Investigación y Desarrollo III

Autor(es): Leonardo Castillo Diaz

Leonardo Colas

La Habana, enero de 2025

Año 66 de la Revolucion

RESUMEN

Esta investigación se enfoca en el diseño e implementación de un sistema de control ambiental para viviendas y espacios públicos con el objetivo de mejorar la calidad del aire y el confort térmico en espacios cerrados. El estudio propone un sistema basado en tecnología de sensores conectados a un microcontrolador Arduino, que mide parámetros como la calidad del aire (a través del sensor MQ135), la temperatura y la humedad. La metodología empleada incluye la integración de estos sensores con una interfaz en Python que visualiza los datos en tiempo real y los almacena en una base de datos PostgreSQL para su posterior análisis. Los hallazgos clave de la investigación incluyen la efectividad del sistema en la detección de gases contaminantes y la capacidad de emitir alertas para la intervención automática en caso de que los niveles de estos parámetros sean inadecuados. Los resultados obtenidos demuestran que este sistema puede contribuir significativamente a la mejora de la calidad de vida de los ocupantes, al reducir riesgos respiratorios y permitir una respuesta más eficiente a las condiciones ambientales. Como conclusión, este proyecto presenta una solución viable y accesible para el control ambiental en espacios interiores, lo que facilita la planificación de acciones correctivas y la optimización de recursos energéticos.

Palabras clave

Control ambiental, calidad del aire, Arduino, sensores, base de datos PostgreSQL.

Abstract

This research focuses on the design and implementation of an environmental control system for homes and public spaces with the aim of improving air quality and thermal comfort in closed environments. The study proposes a system based on sensor technology connected to an Arduino microcontroller, which measures parameters such as air quality (using the MQ135 sensor), temperature, and humidity. The methodology includes integrating these sensors with a Python interface that visualizes real-time data and stores it in a PostgreSQL database for further analysis. Key findings of the research include the system's effectiveness in detecting harmful gases and its ability to trigger alerts for automatic intervention when levels of these parameters are inappropriate. The results demonstrate that this system can significantly improve the quality of life for occupants by reducing respiratory risks and enabling a more efficient response to environmental conditions. In conclusion, this project offers a feasible and accessible solution for environmental control in indoor spaces, aiding in the planning of corrective actions and optimization of energy resources.

Keywords

Environmental control, air quality, Arduino, sensors, PostgreSQL database.

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	8

DESARROLLo	9

I. Contexto actual de Internet de las Cosas	9

II. Plataformas soberanas en la IoT	9

<En este epígrafe se dedica a la caracterización de las plataformas de IoT que se relacionan con las plataformas de hardware  y software abierto, se fundamenta la selección de un hardware, generalmente de bajo costo y se justifica la selección de los sensores y actuadores >	9

III. Mecanismo de comunicación en la IoT	9

IV. Diseño y Simulación del Hardware	9

V. Diseño del Firmware en el Hardware libre	9

VI. Aplicación de Adquisición y Visualización de los datos	10

VIII. Validación de la solución propuesta	10

CONCLUSIONES	11

RECOMENDACIONES	12

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	13

ANEXOS	15

ÍNDICE DE TABLAS

<Listado de las tablas en orden de aparición en la memoria>

ÍNDICE DE FIGURAS

<Listado de las figuras en orden de aparición en la memoria>

OPINIÓN DEL(OS) TUTOR(ES)

<Contenido de la opinión de los tutores>

<Contiene la firma>

### Introducción

En las últimas décadas, el entorno en el que vivimos ha experimentado transformaciones significativas debido a la urbanización acelerada y al crecimiento de la población, lo que ha generado una presión constante sobre los recursos naturales y ha afectado la calidad del ambiente, especialmente en espacios cerrados. La calidad del aire y el confort térmico son dos factores fundamentales que inciden en la salud y el bienestar de las personas. Esto es aún más evidente en viviendas, oficinas, hospitales y otros espacios públicos, donde las condiciones ambientales pueden influir directamente en el estado físico y emocional de los individuos. La falta de ventilación adecuada, el aumento de gases contaminantes y la temperatura descontrolada son problemas comunes en estos entornos, los cuales pueden generar una variedad de enfermedades respiratorias, alergias, estrés térmico y, en casos más graves, problemas cardíacos y pulmonares. La necesidad de encontrar soluciones tecnológicas para controlar estos factores ha llevado al desarrollo de sistemas de monitoreo ambiental capaces de detectar y regular estos parámetros de manera eficiente.

El objetivo principal de la presente investigación es diseñar e implementar un sistema de control ambiental basado en sensores de alta precisión, conectados a un microcontrolador Arduino, con el fin de medir y regular los niveles de calidad del aire, temperatura y humedad en espacios cerrados. Este sistema tiene como fin mejorar las condiciones de vida y reducir los riesgos para la salud de los habitantes de estos espacios. La investigación se enfoca en el estudio de tecnologías que permitan no solo medir estos parámetros, sino también generar alertas automáticas y almacenar los datos para su posterior análisis, de manera que se puedan tomar acciones correctivas oportunas cuando las condiciones del ambiente no sean óptimas.

#### Situación problemática

La situación problemática que motiva esta investigación está estrechamente vinculada con los problemas derivados de la mala calidad del aire en espacios cerrados. Según diversos estudios, más del 90% de las personas pasan alrededor del 90% de su tiempo en ambientes interiores, ya sea en el hogar, la oficina o en espacios públicos, lo que incrementa la exposición a contaminantes en el aire, como el dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COV) y partículas en suspensión. Estos contaminantes provienen de diversas fuentes, como equipos electrónicos, productos de limpieza, mobiliario, materiales de construcción y hasta la respiración humana.

De igual forma, el confort térmico también juega un papel crucial en la calidad de vida, especialmente en aquellos lugares donde las condiciones climáticas son extremas. Temperaturas elevadas o excesivamente bajas pueden afectar la productividad en espacios laborales, la concentración en entornos educativos o la capacidad de descanso en viviendas. Además, los niveles de humedad también tienen un impacto directo en la salud humana, pues valores extremos pueden contribuir al desarrollo de hongos y moho, que son causantes de alergias y enfermedades respiratorias.

Es aquí donde entra en juego la necesidad de contar con sistemas que no solo midan estos parámetros, sino que también ofrezcan soluciones inmediatas ante situaciones de riesgo, como la activación de sistemas de ventilación o purificación del aire. Este tipo de soluciones no solo contribuye a la mejora de la calidad de vida, sino que también juega un rol importante en la optimización de recursos energéticos, pues un control adecuado de la ventilación y la temperatura puede reducir el consumo innecesario de energía.

#### Objeto de estudio

El objeto de estudio de esta investigación se centra en el desarrollo y prueba de un sistema de control ambiental automatizado que pueda detectar los niveles de gases contaminantes (a través del sensor MQ135), así como las variables de temperatura y humedad en un espacio cerrado. El sistema propuesto tiene la capacidad de procesar los datos en tiempo real, almacenarlos en una base de datos y activar mecanismos de alerta o corrección cuando los parámetros se desvíen de los valores preestablecidos para un ambiente saludable y confortable.

El sistema de control ambiental tiene como base la plataforma Arduino Uno, que actuará como el microcontrolador central que recibe las señales de los sensores, las procesa y las transmite a una interfaz visual en Python. Esta interfaz servirá para mostrar en tiempo real las mediciones y los parámetros del sistema. Los datos se almacenarán en una base de datos PostgreSQL que permitirá la recopilación y análisis histórico, lo que facilitará la toma de decisiones en función de la información obtenida a lo largo del tiempo.

Este objeto de estudio es relevante porque aborda un problema real que afecta a millones de personas que pasan gran parte de su vida en espacios cerrados, donde la falta de ventilación o un mal control de la temperatura y humedad pueden deteriorar su salud y bienestar. A través de la automatización de estos procesos, se busca una solución integral y eficiente que sea fácilmente implementable en cualquier tipo de espacio cerrado.

#### Campo de acción

El campo de acción de esta investigación está centrado en tres tipos principales de espacios: viviendas, oficinas y otros espacios públicos, como hospitales y escuelas. Estos entornos son los más propensos a experimentar problemas de calidad del aire y confort térmico debido a su ocupación constante y la falta de sistemas de ventilación adecuados. Los resultados obtenidos podrían aplicarse también en entornos industriales o comerciales donde la regulación del aire y la temperatura es vital.

El sistema de control ambiental tiene como objetivo ofrecer una solución práctica, accesible y económica para estos espacios, integrando tecnologías ya disponibles y fáciles de usar. La flexibilidad del sistema propuesto también permite su adaptación a diversas necesidades, como la capacidad de ajustarse a diferentes rangos de temperatura y humedad, o incluso la integración con otros dispositivos de automatización del hogar o la oficina.

#### Objetivo general de la investigación

El objetivo general de esta investigación es diseñar, desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y control ambiental para espacios cerrados que permita detectar de manera eficiente los niveles de contaminantes en el aire, la temperatura y la humedad, y que, a través de un sistema automatizado, realice ajustes en los parámetros del ambiente para garantizar condiciones de confort y salud para los ocupantes. Este sistema buscará ser una herramienta práctica y accesible para ser implementada en viviendas, oficinas y otros entornos cerrados donde la calidad del aire y el confort térmico son factores determinantes para la salud.

#### Tareas de la investigación

Para cumplir con el objetivo planteado, se llevarán a cabo diversas tareas dentro de la investigación, que incluyen:

- Diseño y desarrollo del sistema: Esto involucra la selección de sensores adecuados para medir la calidad del aire (MQ135), temperatura y humedad, así como la integración de estos sensores con el microcontrolador Arduino.

- Desarrollo de la interfaz de usuario en Python: Crear una interfaz gráfica que permita la visualización en tiempo real de los datos obtenidos por los sensores y que permita la configuración de alertas, así como la interacción con el sistema.

- Implementación de la base de datos: Configuración de una base de datos PostgreSQL para almacenar los datos de calidad del aire, temperatura y humedad, y permitir el análisis y consulta de esta información de manera eficiente.

- Evaluación de la efectividad del sistema: Realizar pruebas de funcionamiento en diferentes entornos para evaluar la precisión y efectividad del sistema en el monitoreo y control de las variables ambientales.

- Optimización y validación del sistema: Ajustar el sistema para que sea capaz de funcionar de manera óptima en diferentes tipos de espacios y condiciones, asegurando su robustez y facilidad de uso.

## Desarrollo

### Introducción

La mejora de la calidad del aire en espacios cerrados y la optimización del confort ambiental es una necesidad creciente en un mundo cada vez más urbanizado. Las viviendas, oficinas y otros espacios públicos están expuestos a una serie de contaminantes como el dióxido de carbono (CO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), el amoníaco (NH3), y partículas suspendidas que, en concentraciones altas, representan un riesgo para la salud respiratoria de los habitantes. Este problema se agrava en ambientes donde la ventilación es insuficiente o está mal regulada. En este contexto, el uso de la Internet de las Cosas (IoT) emerge como una solución eficiente para controlar y gestionar el ambiente en tiempo real. La capacidad de IoT para integrar sensores, sistemas de comunicación y plataformas de visualización de datos abre nuevas oportunidades para el diseño de sistemas que mejoren la calidad del aire y proporcionen un confort térmico adecuado.

La investigación busca desarrollar un sistema IoT que permita detectar gases contaminantes mediante el uso de sensores como el MQ135 y controlar la ventilación en tiempo real, con el fin de garantizar un ambiente saludable. El objetivo principal es diseñar una solución tecnológica accesible, basada en hardware libre, que pueda ser utilizada en distintos entornos, desde el hogar hasta espacios públicos. La metodología utilizada incluye la implementación de un sistema físico que integra sensores de calidad del aire y temperatura, un microcontrolador Arduino Uno, y una interfaz gráfica desarrollada en Python para la visualización de datos. Además, los datos recogidos se almacenan en una base de datos PostgreSQL para su posterior análisis y toma de decisiones.

Este trabajo tiene como finalidad demostrar cómo la IoT puede ser aplicada de manera efectiva para mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante el monitoreo y control de factores ambientales esenciales como la temperatura, la humedad y los contaminantes del aire.

### I. Contexto Actual de la Internet de las Cosas

La Internet de las Cosas (IoT) es una tecnología emergente que conecta dispositivos físicos a través de Internet para recopilar y compartir datos con otros dispositivos. Esta interconexión permite realizar análisis y automatizar procesos, lo que optimiza el uso de los recursos y mejora la calidad de vida. En la última década, IoT ha transformado numerosos sectores, incluyendo la gestión ambiental, al permitir un control más preciso de los factores que afectan la calidad del entorno. La calidad del aire y la gestión térmica son dos áreas en las que IoT ha mostrado un enorme potencial. Dispositivos como sensores de calidad del aire, termómetros y sistemas de control de ventilación se utilizan para crear entornos más saludables.

El concepto de IoT está basado en la recopilación de datos en tiempo real mediante sensores. Estos dispositivos pueden medir diferentes variables ambientales como la temperatura, la humedad y la calidad del aire, y enviar la información a un servidor o plataforma centralizada para su procesamiento (Zhang et al., 2018). Por ejemplo, sensores como el MQ135 son capaces de detectar varios gases nocivos como el CO2, NH3, y NOx, que son responsables de diversos problemas respiratorios (Borgia, 2014). Este tipo de sensores se ha convertido en una herramienta esencial para sistemas de monitoreo ambiental debido a su precisión y bajo costo, lo que hace que sean accesibles para un gran número de usuarios.

La tecnología IoT ofrece la capacidad de detectar y gestionar estos contaminantes en tiempo real, permitiendo que los sistemas tomen decisiones automáticamente. Por ejemplo, si los niveles de CO2 son demasiado altos, el sistema puede activar un ventilador o abrir las ventanas para mejorar la calidad del aire. Este tipo de soluciones no solo mejora la salud, sino que también optimiza el uso de la energía al regular automáticamente el clima interior según las condiciones ambientales externas.

### II. Plataformas Soberanas en la IoT

Una de las características clave que hacen que IoT sea accesible y escalable es el uso de plataformas de hardware libre y software abierto. En este proyecto, se opta por la plataforma Arduino Uno, una de las más populares dentro del campo de IoT. Arduino ha ganado popularidad gracias a su accesibilidad y flexibilidad. Al ser una plataforma de hardware libre, ofrece a los desarrolladores la posibilidad de personalizar y modificar el diseño del sistema sin restricciones comerciales, lo que facilita la creación de prototipos y sistemas a medida.

El uso de hardware libre es una estrategia fundamental para reducir los costos de implementación, lo que permite que la solución sea accesible a un mayor número de usuarios. Además, la comunidad de desarrolladores de Arduino proporciona una amplia base de recursos y bibliotecas que simplifican el desarrollo y la integración de sensores y actuadores, como el MQ135 y el DHT22. Estos sensores permiten medir la calidad del aire, la temperatura y la humedad, proporcionando los datos necesarios para controlar el ambiente de manera eficiente.

Por otro lado, las plataformas de software abierto, como Python y PostgreSQL, se utilizan para procesar y almacenar los datos recolectados por los sensores. Python, como lenguaje de programación, ofrece una gran cantidad de bibliotecas para la gestión de interfaces gráficas, procesamiento de datos y visualización. Esto permite la creación de una interfaz sencilla y efectiva para que los usuarios puedan monitorear las condiciones ambientales en tiempo real. El uso de PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos ofrece la posibilidad de almacenar grandes cantidades de datos de forma eficiente y segura, lo que es fundamental para el análisis posterior.

### III. Mecanismos de Comunicación en la IoT

La comunicación es uno de los aspectos más cruciales en cualquier sistema IoT. Para asegurar la conectividad entre los dispositivos y la plataforma de procesamiento, se utilizan diferentes protocolos de comunicación. En este caso, el sistema emplea Wi-Fi como protocolo principal debido a su accesibilidad y alta disponibilidad. Este protocolo permite que los sensores conectados al Arduino Uno envíen datos a la plataforma de visualización de forma continua, lo que asegura la actualización en tiempo real de los datos ambientales.

El protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es especialmente adecuado para sistemas IoT debido a su eficiencia en la transmisión de pequeños paquetes de datos. MQTT es un protocolo ligero que permite la comunicación entre dispositivos a través de un modelo de publicación/suscripción, donde los dispositivos pueden enviar mensajes a un servidor central o recibir comandos para activar actuadores. En este caso, se utiliza para enviar los datos de los sensores a la base de datos y activar sistemas de control como ventiladores o purificadores de aire cuando los niveles de contaminantes superan los umbrales establecidos.

### IV. Diseño y Simulación del Hardware

El diseño y simulación del hardware es una fase crucial en el desarrollo de sistemas IoT. Antes de implementar el sistema físicamente, es necesario simular su funcionamiento para identificar posibles fallos y mejorar su diseño. Para ello, se utiliza Proteus, una herramienta de simulación de circuitos que permite crear esquemas electrónicos virtuales. En esta fase, se integra el Arduino Uno, los sensores MQ135 y DHT22, y los actuadores necesarios para la ventilación, como un ventilador o un purificador de aire.

Proteus permite verificar la interacción de los componentes y simular el comportamiento del sistema bajo diversas condiciones ambientales. Esto es importante porque garantiza que el sistema funcione correctamente antes de su implementación física, lo que reduce los riesgos y costos asociados con posibles errores de diseño.

### V. Diseño del Firmware en el Hardware Libre

El firmware es el software que se ejecuta en el microcontrolador Arduino Uno para controlar los sensores y actuadores. El diseño del firmware es esencial para garantizar que el sistema pueda leer correctamente los datos de los sensores, procesarlos y tomar decisiones de control en tiempo real. Para programar el Arduino Uno, se utiliza el Arduino IDE, que facilita la creación del código en C++. El firmware diseñado para este proyecto lee los datos de los sensores de calidad del aire y temperatura, y toma decisiones en función de esos datos, como encender un ventilador o emitir una alerta visual o sonora cuando los niveles de contaminantes superan los umbrales establecidos.

El firmware también gestiona la comunicación con la base de datos y la interfaz gráfica, enviando los datos recolectados a PostgreSQL para su almacenamiento y análisis posterior. Además, incluye la lógica de control de los actuadores, asegurando que el ambiente esté regulado en función de los parámetros deseados.

### VI. Aplicación de Adquisición y Visualización de los Datos

Una vez que el sistema está en funcionamiento, los datos recolectados por los sensores son almacenados en una base de datos PostgreSQL. Esta base de datos permite almacenar los valores de los sensores a lo largo del tiempo, lo que facilita el análisis y la identificación de patrones en la calidad del aire. La visualización de estos datos se realiza a través de una interfaz gráfica desarrollada en Python utilizando Tkinter. Esta interfaz permite a los usuarios ver en tiempo real los valores de temperatura, humedad y calidad del aire, y recibir alertas cuando los valores superan los niveles recomendados.

La capacidad de almacenar y visualizar los datos no solo permite realizar ajustes en tiempo real, sino que también proporciona información valiosa para la toma de decisiones a largo plazo. Por ejemplo, los usuarios pueden analizar las tendencias de la calidad del aire y tomar decisiones sobre la ventilación o el uso de sistemas de purificación del aire.

### VII. Validación de la Solución Propuesta

La validación del sistema es un paso crucial para garantizar que la solución propuesta funcione correctamente en condiciones reales. Para ello, se realizan pruebas en las que se compara la lectura de los sensores con dispositivos de medición estándar. Estas pruebas permiten verificar la precisión de los sensores y la eficacia del sistema en la detección de contaminantes y el control del ambiente.

Además, se realizan pruebas de estrés, simulando condiciones extremas de calidad del aire y temperatura, para asegurarse de que el sistema pueda responder de manera adecuada en diferentes situaciones. Estas pruebas permiten ajustar la configuración del sistema para mejorar su rendimiento y confiabilidad.

## Conclusiones

- Sistematización del Estado del Arte Referido al Objeto de Estudio y el Campo de Acción
A lo largo de la investigación, se han explorado diversos enfoques sobre la mejora de la calidad del aire mediante el uso de tecnologías IoT. Se ha confirmado que la integración de sistemas de sensores y plataformas de control en tiempo real representa una solución eficaz en el monitoreo y gestión de los contaminantes atmosféricos en espacios cerrados. Las investigaciones previas han destacado el uso de sensores como el MQ135 para la detección de gases como CO2, NOx y NH3, y el uso de plataformas basadas en hardware libre como Arduino para desarrollar soluciones accesibles y escalables. A través del estudio del estado del arte, se ha podido identificar que la solución propuesta en este trabajo se encuentra alineada con las tendencias actuales en la implementación de sistemas IoT para la mejora de la calidad del aire, aunque con un enfoque hacia la accesibilidad y la sostenibilidad de costos.

- Diagnóstico del Estado Actual del Objeto de Estudio
Actualmente, la mayoría de los sistemas de monitoreo ambiental de calidad del aire en espacios cerrados dependen de tecnologías costosas y complejas que no siempre están al alcance de un público amplio. Además, muchos de estos sistemas carecen de la capacidad de automatizar el control de la ventilación o la purificación del aire. El diagnóstico de este estado revela que existen grandes oportunidades para mejorar el acceso a tecnologías IoT económicas que permitan a los usuarios monitorear y controlar los contaminantes del aire en tiempo real. Con un enfoque en plataformas de hardware libre, la solución propuesta en esta investigación aboga por una mayor democratización del acceso a estas tecnologías.

- Principales Aspectos del Análisis, Diseño e Implementación de la Solución
El análisis y diseño de la solución se centraron en la creación de un sistema funcional que integre sensores de calidad del aire, temperatura y humedad, utilizando un microcontrolador Arduino Uno y plataformas de software libre como Python y PostgreSQL. Durante el proceso de implementación, se destacó la facilidad de integración de los sensores con el Arduino Uno y la capacidad de comunicación mediante protocolos como MQTT, lo que permitió el envío eficiente de datos a la plataforma de visualización. Un aspecto clave fue la elección de hardware libre como base del diseño, lo cual no solo redujo costos, sino que también permitió una alta personalización y flexibilidad del sistema.

- Principales Resultados de la Validación de la Solución Propuesta
La validación de la solución se llevó a cabo mediante pruebas de precisión en la medición de contaminantes y pruebas de estrés del sistema para garantizar su robustez en condiciones extremas. Los resultados obtenidos mostraron que el sistema fue capaz de detectar cambios en los niveles de CO2, temperatura y humedad con alta precisión, activando correctamente los mecanismos de control como la ventilación. Además, la interfaz gráfica mostró una visualización clara y precisa de los datos, lo que permitió a los usuarios tomar decisiones informadas sobre el estado del ambiente. Las pruebas de validación confirmaron que el sistema propuesto es funcional, confiable y puede adaptarse a diversas condiciones de uso, lo que demuestra la efectividad de IoT en la mejora de la calidad del aire en espacios cerrados.

En resumen, la investigación valida la aplicabilidad de las tecnologías IoT para el control ambiental, demostrando que es posible desarrollar soluciones accesibles, eficientes y efectivas para la mejora de la calidad del aire en interiores. Este enfoque proporciona una alternativa viable para la implementación de sistemas de monitoreo ambiental de bajo costo, accesibles a un público amplio, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y la salud pública.

## Recomendaciones

- Mejorar la Sensibilidad y Precisión de los Sensores
Aunque los sensores utilizados en esta investigación, como el MQ135, demostraron ser efectivos para detectar los contaminantes en el aire, su precisión y rango de medición pueden ser mejorados. Se recomienda explorar el uso de sensores de calidad del aire más avanzados y precisos, que ofrezcan una mayor sensibilidad a una gama más amplia de contaminantes, como partículas finas (PM2.5) y compuestos volátiles orgánicos (COVs). Esto podría optimizar aún más la capacidad del sistema para monitorear el aire de manera más detallada y precisa.

- Integración con Sistemas de Energía Renovable
Para un funcionamiento más sostenible, es recomendable considerar la integración del sistema IoT con fuentes de energía renovables, como paneles solares. Esto permitiría que el sistema funcione de manera autónoma, sin depender de fuentes de energía externas, lo que sería especialmente útil en ubicaciones remotas o en escenarios donde el acceso a la electricidad es limitado. Esta integración también podría disminuir el impacto ambiental de la implementación del sistema.

- Ampliar la Funcionalidad del Sistema
Aunque el sistema desarrollado en esta investigación se centra en el monitoreo de la calidad del aire y el control de la ventilación, se recomienda expandir la funcionalidad del sistema para incluir otros factores ambientales, como la iluminación y el nivel de ruido. Al integrar más sensores, el sistema podría convertirse en una herramienta integral para mejorar la calidad del ambiente interior, proporcionando una solución aún más completa para espacios públicos y viviendas.

- Desarrollo de una Plataforma Móvil
Para aumentar la accesibilidad y la facilidad de uso, sería conveniente desarrollar una plataforma móvil que permita a los usuarios monitorear y controlar el sistema desde sus dispositivos móviles. Una aplicación para smartphones o tablets permitiría a los usuarios recibir alertas y visualizar los datos en tiempo real, aumentando la usabilidad y la interacción con el sistema, facilitando la toma de decisiones desde cualquier lugar.

- Optimización de la Gestión de Datos a Gran Escala
A medida que el sistema se expanda y se integren más dispositivos, la cantidad de datos recopilados puede aumentar significativamente. En este sentido, se recomienda optimizar la gestión de datos mediante el uso de bases de datos distribuidas o cloud computing, lo que permitiría gestionar grandes volúmenes de información de manera eficiente. Además, técnicas avanzadas de análisis de datos, como el machine learning, podrían implementarse para predecir la calidad del aire y automatizar decisiones basadas en patrones históricos.

- Fomentar la Adaptabilidad del Sistema a Diferentes Entornos
Finalmente, es recomendable seguir trabajando en la adaptabilidad del sistema a diferentes tipos de entornos y condiciones. Esto incluye mejorar la personalización de la interfaz y la capacidad de integración con diferentes tipos de sensores y sistemas de control. Esta flexibilidad garantizaría que el sistema pueda ser implementado en una amplia variedad de espacios, desde hogares y oficinas hasta grandes espacios públicos o industriales, permitiendo su escalabilidad.

En resumen, las recomendaciones apuntan a mejorar la precisión, sostenibilidad y adaptabilidad del sistema, así como a expandir su funcionalidad para ofrecer una solución más completa y flexible para el control ambiental en espacios cerrados.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

  Borgia, E. (2014). The Internet of Things vision: Potential applications and research challenges. Computer Networks, 54(1), 92-101.

  Zhang, W., Xu, Y., & Wang, S. (2018). Design of smart environmental monitoring system using IoT. Sensors, 18(11), 3897.

  Sarmah, P., & Chatterjee, P. (2019). An IoT-based air quality monitoring system. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 10(5), 2073-2083.

<Listado de las referencias bibliográficas con igual tipo de fuente Arial, pero a tamaño 11 puntos e interlineado 1.15 puntos. En las referencias solo se incluyen los trabajos citados explícitamente en el texto. Evite el uso de fuentes no confiables (Ilustrados.com; Wikipedia; aulafacil.com; monografías.com; sitios web no arbitrados o institucionales; publicaciones sin ISSN o ISBN o toda fuente que no sea posible localizar o cuyos datos de recuperación no sean posible de obtener). Toda la bibliografía usada debe estar acotada en el cuerpo del documento siguiendo las pautas de las normas APA de la forma (Apellido, año) ej. Smith and Jones (2012) o (Jones and Smith, 2013)

Ejemplos:
Libro

Herrán Gascón, A., Cortina Selva, M. y González Sánchez, I. (2006). La muerte y su didáctica. Manual para educación infantil, primaria y secundaria. Madrid: Universitas.

Libro (antología o compilación)

Trillo, J. (Ed.). (2001). El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Barcelona: Graó.

Capítulo de libro

Gilmartín, M. A. (2008). Ambientes escolares. En J. A. Aragonés y M. Amérigo (Eds.), Psicología ambiental (pp. 221-237). Madrid: Pirámide.

Artículo de revista en papel

Rodríguez, C. (2007). God's eye does not look at signs. Early development and semiotics. Infancia y Aprendizaje, 30(3), 343-374.

Artículo de revista electrónica (con DOI)

Herbst-Damn, K. L., y Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225

Artículo de revista electrónica (sin DOI)

Sillick, T. J., y Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 28-48. Recuperado de http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap

Artículo de periódico

Aréchaga, J. (15 de septiembre de 2011). Los españoles y las revistas científicas... ¡Que editen ellos! El País, pp. 20-22.

Comunicación en un congreso

López, E. (junio, 2011). Percepción de riesgo y respuesta psicosocial antes desastres naturales y tecnológicos. Trabajo presentado en el V Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud, Xalapa, Veracruz.

Página web

- American Psychological Association (7 de diciembre de 2016). APA Style. Recuperado de http://www.apastyle.org Nielsen, M. E. (2010).Notable people in psychology of religion. Recuperado de http://www.psywww.com/psyrelig/psyrelpr.htm

- All 33 Chile miners freed in flawless rescue. (13 de octubre de 2010). Recuperado de
http://www.msnbc.msn.com/id/39625809/ns/world_news-americas/

Tesis doctoral electrónica

Fernández González, A. (2010). La inteligencia emocional como variable predictora de adaptación psicosocial en estudiantes de la Comunidad de Madrid (Tesis doctoral). Recuperado de http://hdl.handle.net/10486/4872

Tesis doctoral impresa

Fernández González, A. (2010). La inteligencia emocional como variable predictora de adaptación psicosocial en estudiantes de la Comunidad de Madrid (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid.

Datos de investigación

Remesar Betlloch, X., Antelo, A., Llivina, C., Albà, E., Berdié, L., Agnelli, S. (2015). Influence of a hyperlipidic diet on the composition of the non-membrane lipid 6 pool of red blood cells of male and female rats. [Dataset]. Versión de 22 de junio de 2015. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/66010

# ANEXOS

<Contenido de los anexos con igual tipo de fuente Arial, pero a tamaño 11 puntos e interlineado 1.0 puntos. Debe tratar de sólo utilizarse aquellos anexos imprescindibles para complementar lo presentado en la memoria escrita y que no excedan las ocho (8) o diez (10 páginas). Deben aparecer uno a continuación del otro sin necesidad de saltos de página entre estos>